DM3系列伺服电机的常见问题

- Err 4告警：之前无告警，安装减速机后出现4号告警时，可将PA 18改为1.

- Err 6告警：电机型号设置不正确。

- Err 4和Err 17告警交替出现：PA37和PA38号参数未放开，有正反力矩限制或电源线损坏。

- Err 12和Err 17告警交替出现：电源线插头松动。

- Err 4和Err 11告警交替出现：电源线损坏。

- Err 17和Err 38告警交替出现：有可能是电源线的问题或者超负载，需监控转矩百分比。

- Err 29告警：安装减速机之后出现Err 29告警，有可能是机械卡住了，建议拆掉减速机后空转测试。

- Err 32告警：先使电机转个角度，再上电，如果不再告警说明电机内置编码器有问题，如果还是告警，说明驱动器损坏。

- Err --:告警清除后可正常工作，如果不能正常工作有可能是电源线问题。

- 电机转速忽高忽低：可调刚性。一般可将PA 5调高，PA 9调低。例如，PA5=600，PA 9=18。具体数值需根据具体设备调整。

- 雕刻机X轴有偏差：干扰，建议接地；机械方面有误差。

- 去除干扰的方法：板卡端控制线的屏蔽层接板卡的0V，驱动器端不接。

- Y轴上电自动运行：漏电引起。

- 抱闸电机无24V输出：①参数设置：PA 56=100，PA59=4;  ②查看PA33是否是100，如果是101，需将PA53使能关闭，即改为0.看101的最后一位有没有变动，不变的话，说明驱动器有问题。变的话，但继电器不亮，可将24V接一端，0V接一端，如果还不亮，就是继电器的问题。如果亮，说明接线或驱动器有问题。③CN2端子23号角接电源0V，22号角，接继电器线圈。24V，接继电器线圈。

- 刚性PA5和PA9参数，位置控制时，两者都有效。速度控制时，PA9无效。丝杠连接时，刚性一般设置为PA5=280，PA9=50.试验机设备上，刚性一般设置为PA5=170，PA9=40或者50。

- 驱动器屏不亮：驱动器屏不亮，但是内部灯亮，应把r.t线拔出，量端子内部是否有电，有电说明驱动器坏了。